פרוטוקול ניסוי

שחייה עם גומייה — מדידת כוח ותנועה

תאריך: ____________  |  מיקום: ____________  |  עונה: ____________

# 1. ציוד ומערכות

| רכיב | תיאור טכני | הגדרות / ערכים |
| --- | --- | --- |
| חיישן כוח | Strain Gauge — תא כוח; גשר Wheatstone פנימי; שינוי התנגדות תחת עומס | מתח הזנה: ~5V |
| בקר רכישת נתונים | Phidget Bridge — ממשק USB לחיישן | CH3: מתח חיישן ¦ CH1: פולס צופר |
| צופר | אות סאונד לסנכרון; מפיק פולס חשמלי ל-CH1 | זהירות: חשיפת חלק תחתון |
| מצלמות | מצלמות וידאו לניתוח תנועה — מספר ומיקום _______ | FPS: ______ רזולוציה: ______ |
| גומייה (רצועה אלסטית) | מחברת את השחיין למוט קבוע; מגבילה תנועה קדימה | אורך: ____ קשיחות: ____ |
| מחשב רישום | מחשב נייד עם תוכנת Phidget Control Panel / מסד נתונים | תוכנה: ______ Sample Rate: ______ |

# 2. בדיקות טרום ניסוי (Checklist)

| V | פעולה | אחראי |
| --- | --- | --- |
| ☐ | חיבור כל המצלמות למקומן ובדיקת כיסוי שדה ראייה | __________ |
| ☐ | חיבור חיישן הכוח לבקר Phidget Bridge (CH3=חיישן, CH1=צופר) | __________ |
| ☐ | אמת התייצבות חיישן — הצג baseline ללא עומס; וודא ש-CH3 יציב | __________ |
| ☐ | כיול חיישן הכוח (אם נדרש) — הפעל משקל ידוע ורשום תגובה | __________ |
| ☐ | בדיקת הדלקה/כיבוי מצלמות — הצג preview לכל מצלמה | __________ |
| ☐ | בדיקת מיקרופון / צליל על המצלמות לצורך סנכרון | __________ |
| ☐ | בדיקת צופר — פולס CH1 מופיע בתוכנה בעת הפעלה | __________ |
| ☐ | וידוא שאין נגיעה בחלק התחתון החשוף של הצופר | __________ |
| ☐ | בדיקת גומייה — חזותית ללא חתכים/שחיקה; חיבור לנקודת העיגון | __________ |
| ☐ | הכנת שחיין — חיבור גומייה לגוף/חגורה בנקודה מוגדרת | __________ |
| ☐ | בדיקת אחסון — נפח פנוי על דיסק/כרטיס, תיקייה נכונה פעילה | __________ |
| ☐ | תדרוך בטיחות לשחיין — מה לעשות אם הגומייה נקרעת | __________ |

# 3. שלבי הניסוי

| # | שלב | הערות / אחראי |
| --- | --- | --- |
| 1 | חבר את כל המצלמות וחיישנים למקומם | ודא קיבוע פיזי יציב |
| 2 | הפעל תוכנת רישום במחשב; ודא ש-CH1 ו-CH3 מציגים ערכי baseline יציבים | אחראי נתונים |
| 3 | חבר את השחיין לגומייה בנקודת עיגון מוגדרת ורשום | ודא מתח ראשוני אחיד |
| 4 | הדלק את כל המצלמות; הצג live preview לאישור כיסוי | אחראי מצלמות |
| 5 | הפעל הקלטה על כל המצלמות ועל הבקר במקביל | כולם מתחילים יחד |
| 6 | הפעל צופר: פולס פתיחה — סימן START לסנכרון | אחד בלבד מפעיל |
| 7 | השחיין שוחה; משך מדידה: ______ שניות (טווח 20–60) | שמור על קו ישר |
| 8 | הפעל צופר: פולס סיום — סימן STOP לסנכרון | אחראי ניסוי |
| 9 | עצור הקלטה (מצלמות + בקר) | אל תנתק קודם |
| 10 | כבה את המצלמות לאחר אישור שמירה | בדוק קובץ נשמר |
| 11 | נתק את השחיין מהגומייה בזהירות | בדוק מצב גומייה |
| 12 | גבה קבצים מיידית לאחסון משני | אחראי נתונים |

# 4. עיבוד נתונים

## 4.1 כיול וסנכרון

א. זיהוי פולס הצופר: אתר פולס CH1 בגרף הבקר (Phidget) — זהו TIMESTAMP המשותף לכל הערוצים.

ב. סנכרון מצלמות: זהה את רגע הצופר בצליל הסרטון ויישר ל-CH1 לפי offset זמן.

ג. סנכרון חיישן כוח: קשר CH3 (מתח Strain Gauge) לציר הזמן המכויל.

## 4.2 ניתוח תנועה (מודל ראייה ממוחשבת)

| נקודת מפתח (Keypoint) | תיאור | ציר |
| --- | --- | --- |
| כף יד ימין | __________________________ | X, Y [פיקסל / מ"מ] |
| כף יד שמאל | __________________________ | X, Y [פיקסל / מ"מ] |
| מפרק מרפק ימין | __________________________ | X, Y [פיקסל / מ"מ] |
| מפרק מרפק שמאל | __________________________ | X, Y [פיקסל / מ"מ] |
| רגל ימין | __________________________ | X, Y [פיקסל / מ"מ] |
| רגל שמאל | __________________________ | X, Y [פיקסל / מ"מ] |

## 4.3 גרף משולב

לאחר סנכרון, הצג על גרף אחד: (א) ציר Y שמאל — כוח [N] מ-CH3; (ב) ציר Y ימין — מיקום Keypointים [מ"מ] לאורך ציר השחייה; (ג) ציר X — זמן [שניות] מרגע פולס פתיחה.

# 5. שאלות פתוחות ובעיות שזוהו

הטבלה הבאה מסכמת שאלות ובעיות שזוהו בפרוטוקול הנוכחי ודורשות התייחסות לפני הניסוי הבא:

| # | דחיפות | בעיה / שאלה | הצעה לפתרון |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | גבוהה | בטיחות צופר: חלק תחתון חשוף — נגיעה מקרית מפעילה פולס שגוי ב-CH1 ועלולה לפגוע בסנכרון | כסה את החלק החשוף בחומר מבודד; הגדר אחראי יחיד להפעלה |
| 2 | גבוהה | חסר: מיקום ונקודת עיגון גומייה על גוף השחיין לא מוגדרים — משפיע על ניתוח הכוח | הוסף לפרוטוקול: 'חגורת שחייה בגובה ___ ס"מ מעל קו המים' |
| 3 | גבוהה | חסר: מאפייני הגומייה לא מצוינים (קשיחות, אורך במנוחה, מתח ראשוני) — מונע השוואה בין ניסויים | תעד: k [N/m], L₀ [m], מתיחה ראשונית [m] לפני כל ניסוי |
| 4 | בינונית | חסר: מספר מצלמות ומיקומן לא מוגדרים — קשה לשחזר את הניסוי | הוסף תרשים מיפוי מצלמות: מיקום, זווית, גובה |
| 5 | בינונית | טווח מדידה 20–60 שניות רחב מדי — מה קובע את משך הניסוי לכל שחיין? | הגדר קריטריון: ניסוי מסתיים כש-X מחזורי שחייה הושלמו, או לאחר __ שניות קבועות |
| 6 | בינונית | חסר: זמן מנוחה בין שחיינים ובין טייקים חוזרים — עייפות עלולה להשפיע על תוצאות | הוסף: 'מנוחה מינימלית של ___ דקות בין ניסויים' |
| 7 | בינונית | חסר: פרוטוקול כיול חיישן הכוח לפני הניסוי — לא ניתן לדעת אם הקריאות מדויקות | בצע כיול עם משקל ידוע לפני כל יום ניסוי; רשום factor המרה [V→N] |
| 8 | בינונית | לא מצוין האם נדרש ממשק גלוי בתוך המים (הצעה קיימת לשלט) — הטייק הנוכחי אינו מזוהה בסרטון | הוסף לוח מספר טייק אטום-מים; השחיין מציגו למצלמות בתחילת כל ניסוי |
| 9 | נמוכה | חסר: מדיניות גיבוי ואחסון נתונים — קבצי וידאו גדולים; אובדן נתונים סיכון ריאלי | הגדר: שם קובץ סטנדרטי, תיקייה, גיבוי מיידי לדיסק חיצוני לאחר כל טייק |
| 10 | נמוכה | לא צוינה תוכנת ניתוח התמונות ופורמט הייצוא — יוצר אי-בהירות בשלב העיבוד | הוסף: שם מודל, גרסה, פורמט ייצוא (CSV/JSON), מסגרת זמן (fps → שניות) |
| 11 | נמוכה | חסר: הגדרת 'מה נחשב ניסוי תקין' — מתי פוסלים טייק? | הגדר קריטריוני פסילה: נפילת שחיין, ניתוק חיישן, חסימת מצלמה וכד' |

# 6. חתימות וסיכום ניסוי

| תפקיד | שם | חתימה ותאריך |
| --- | --- | --- |
| אחראי ניסוי | __________________________ | ____________ / __________ |
| אחראי נתונים | __________________________ | ____________ / __________ |
| אחראי מצלמות | __________________________ | ____________ / __________ |
| בטיחות | __________________________ | ____________ / __________ |

הערות כלליות מהניסוי: _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________